BÁO CÁO HỆ THỐNG THIẾT BỊ NHÚNG

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Duy Long

Mã số sinh viên: 61133256

# Bài 1: Nháy đèn Led

- Mô tả:

- Hệ thống được thiết kế, lập trình bật/tắt đèn led trong thời gian 1 giây. Led được nối vào cổng 13 của Broad.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình 1. Sơ đồ mạch Arduino

Hình 2. Sơ đồ mạch Tinkercad

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino Uno.

- 1 đèn Led.

- Code chương trình:

int pin=13; void setup() { pinMode(13,OUTPUT); } void loop(){ digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); }

# Bài 2: Nút bấm + đèn Led

- Mô tả:

- Hệ thống được thiết kế, lập trình điều khiển bật/tắt thông qua 1 nút bấm. Led được kết nối vào công 13 của Broad.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình 3. Sơ đồ mạch Arduino

Hình 4. Sơ đồ mạch Tinkercad

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino.

- 1 đèn Led.

- 1 nút bấm.

- Code chương trình:

int x = 0; void setup(){ pinMode(2,INPUT); pinMode(13,OUTPUT); } void loop(){ x = digitalRead(2); if(x == HIGH){ digitalWrite(13,HIGH); } else { digitalWrite(13,LOW); } delay(1000); }

# Bài 3: Cảm biến nhiệt độ

- Mô tả:

Hệ thống được thiết kế, lập trình điều khiển cảm biến nhiệt. Thay đổi độ sáng đèn led qua nhiệt độ.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình 5. Sơ đồ mạch Arduino

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino.

- 1 đèn Led.

- 1 bảng mạch.

- 1 nguồn điện 9V.

- 1 thiết bị cảm biến nhiệt độ.

- Code chương trình:

void setup() { Serial.begin(96000); } void loop() { // doc gia tri tu cam bien int giaTri = analogRead(A0); int nhietDo = map(giaTri,20,358,-40,125); // Serial.print(nhietDo); if(nhietDo>37) digitalWrite(10,HIGH); else digitalWrite(10,LOW); // delay(1000); }

# Bài 4: Đèn sáng dần

- Mô tả:

Hệ thống thiết kế, lập trình điều khiền đèn led sáng dần.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình 6. Sơ đồ mạch Arduino

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino Uno.

- 1 đèn Led.

- 1 biến trở.

- Code chương trình:

int brightness = 0; void setup() { pinMode(9,OUTPUT); } void loop() { for(brightness = 0; brightness <= 255; brightness += 5) { analogWrite(9,brightness); delay(30); } for(brightness = 255; brightness >= 0; brightness -= 5) { analogWrite(9,brightness); delay(30); } }

# Bài 5: Sáng đèn qua chiết áp

- Mô tả:

Hệ thống được thiết kế và lập trình đèn led bật/tắt qua chiết áp. Độ sáng đèn led có thể được điều chỉnh qua chiết áp.

Hình 0-1. Sơ đồ  mạch Arduino

Sơ đồ thiết kế:

Hình 7. Sơ đồ mạch Tinkercad

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino.

- 1 đèn led.

- 1 điện trở.

- 1 chiết áp.

- Code chương trình:

int x = 0; void setup() { pinMode(A0, INPUT); pinMode(9, INPUT); } void loop() { x = analogRead(A0); int brightness = map(x ,0,1023,0,255); analogWrite(9,brightness); }

# Bài 6: Nháy 8 Led

- Mô tả:

- Hệ thống được thiết kế và lập trình thông qua 8 led nháy theo trình tự từ dưới lên trên sau đó tắt các đèn ở post lẻ rồi nháy cả 8 Led 3 lần.

Hình 8. Sơ đồ thiết kế Arduino

Sơ đồ thiết kế:

- Đặc điểm linh kiện:

- mạch Arduino.

- 8 đèn Led một đầu đấu vào đất và một đầu đấu vào các điện trở 220 ôm.

- 8 điện trở 220 ôm một đầu được đấu vào các cổng từ 2 đến 9, một đầu được đấu vào các đèn Led.

- Code chương trình:

byte ledPin[] = {2,3,4,5,6,7,8,9}; int pin2=2; int pin3=3; int pin4=4; int pin5=5; int pin6=6; int pin7=7; int pin8=8; int pin9=9; byte pinCount; void setup() { pinCount = sizeof(ledPin); for (int i=0;i<pinCount;i++) { pinMode(ledPin[i],OUTPUT); //Các chân LED là OUTPUT digitalWrite(ledPin[i],LOW); //Mặc định các đèn LED sẽ tắt } } void loop() { digitalWrite(pin2,HIGH); delay(500); digitalWrite(pin3,HIGH); delay(500); digitalWrite(pin4,HIGH); delay(500); digitalWrite(pin5,HIGH); delay(500); digitalWrite(pin6,HIGH); delay(500); digitalWrite(pin7,HIGH); delay(500); digitalWrite(pin8,HIGH); delay(500); digitalWrite(pin9,HIGH); delay(500); digitalWrite(pin3,LOW); digitalWrite(pin5,LOW); digitalWrite(pin7,LOW); digitalWrite(pin9,LOW); delay(500); digitalWrite(pin2,HIGH); digitalWrite(pin3,HIGH); digitalWrite(pin4,HIGH); digitalWrite(pin5,HIGH); digitalWrite(pin6,HIGH); digitalWrite(pin7,HIGH); digitalWrite(pin8,HIGH); digitalWrite(pin9,HIGH); delay(500); digitalWrite(pin2,LOW); digitalWrite(pin3,LOW); digitalWrite(pin4,LOW); digitalWrite(pin5,LOW); digitalWrite(pin6,LOW); digitalWrite(pin7,LOW); digitalWrite(pin8,LOW); digitalWrite(pin9,LOW); delay(500); digitalWrite(pin2,HIGH); digitalWrite(pin3,HIGH); digitalWrite(pin4,HIGH); digitalWrite(pin5,HIGH); digitalWrite(pin6,HIGH); digitalWrite(pin7,HIGH); digitalWrite(pin8,HIGH); digitalWrite(pin9,HIGH); delay(500); digitalWrite(pin2,LOW); digitalWrite(pin3,LOW); digitalWrite(pin4,LOW); digitalWrite(pin5,LOW); digitalWrite(pin6,LOW); digitalWrite(pin7,LOW); digitalWrite(pin8,LOW); digitalWrite(pin9,LOW); delay(500); digitalWrite(pin2,HIGH); digitalWrite(pin3,HIGH); digitalWrite(pin4,HIGH); digitalWrite(pin5,HIGH); digitalWrite(pin6,HIGH); digitalWrite(pin7,HIGH); digitalWrite(pin8,HIGH); digitalWrite(pin9,HIGH); delay(500); digitalWrite(pin2,LOW); digitalWrite(pin3,LOW); digitalWrite(pin4,LOW); digitalWrite(pin5,LOW); digitalWrite(pin6,LOW); digitalWrite(pin7,LOW); digitalWrite(pin8,LOW); digitalWrite(pin9,LOW); delay(500); }

# Bài 7: Cảm biến siêu âm + led

- Mô tả:

- Sơ đồ được thiết kế và lập trình điểu chỉnh cảm biến siêu âm làm sáng led.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình 9. Sơ đồ thiết kế Proteus cảm biến siêu âm

Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino uno.

- 1 led(red).

- 1 Cảm biến âm thanh(SRF04).

- Code chương trình:

#define trigPin 9 #define echoPin 8 #define led 12 void setup() { Serial.begin (9600); pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT); pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { long duration, distance; digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); duration = pulseIn(echoPin, HIGH); distance = (duration / 2) / 29.1; if (distance <= 10) { Serial.print(distance); digitalWrite(led, HIGH); Serial.println("cm : LED on "); delay(500); } else { Serial.print(distance); digitalWrite(led, LOW); Serial.println(" cm : LED off "); delay(500); } }

# Bài 8: Led 7 đoạn

- Mô tả:

- Hệ thống được thiết kế, lập trình thông qua thiết bị led 7 đoạn được đấu vào các cổng từ 0 đến 6 của board mạch để hiện ra các số từ 0 đến 9.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình 10. Sơ đồ thiết kế Arduino

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino Uno.

- 1 thanh 7 Segment (led 7 đoạn).

- 1 RES16DIPIS (100 Ω).

- Code chương trình:

int a=6, b=5, c=4, d=3, e=2, f=1, g=0; void setup() { pinMode(a,OUTPUT); pinMode(b,OUTPUT); pinMode(c,OUTPUT); pinMode(d,OUTPUT); pinMode(e,OUTPUT); pinMode(f,OUTPUT); pinMode(g,OUTPUT); } void loop() { // 0 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, LOW); // 1 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); // 2 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, HIGH); // 3 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, HIGH); // 4 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); // 5 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); // 6 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); // 7 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); // 8 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); // 9 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); }

# Bài 9: Two 7 Segment (00 – 99)

- Mô tả:

- Thiết bị được thiết kế điều kiển 2 đèn led 7 đoạn xuất ra các số từ 00 đến 99.

Hình 11. Sơ đồ thiết kế Tinkercad

Sơ đồ thiết kể:

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino Uno.

- 2 7 Segment (led 7 đoạn).

- 2 điện trở (330 Ω).

- Code chương trình:

//a,b,c,d,e,f,g byte segValue[10][7] = { {0,0,0,0,0,0,1}, //0 {1,0,0,1,1,1,1}, //1 {0,0,1,0,0,1,0}, //2 {0,0,0,0,1,1,0}, //3 {1,0,0,1,1,0,0}, //4 {0,1,0,0,1,0,0}, //5 {0,1,0,0,0,0,0}, //6 {0,0,0,1,1,1,1}, //7 {0,0,0,0,0,0,0}, //8 {0,0,0,0,1,0,0}, //9 }; byte segPin[8]={2,3,4,5,6,7,8,9}; //{a,b,c,d,e,f,g} byte digitPin[2] = {A0,A1}; //segment void setup() { for(int i=0;i<10;i++){ pinMode(segPin[i], OUTPUT); } pinMode(digitPin[0], OUTPUT); pinMode(digitPin[1], OUTPUT); digitalWrite(digitPin[0],LOW); digitalWrite(digitPin[1], LOW); } void loop() { for (int i = 0; i<100; i++) { display_N(i); delay(1); } } void display_N(int num) { int und = num % 10; int dec = (num % 100) / 10; for(int i=0; i<100; i++) { segOutput(1, und, 1); segOutput(0, dec, 1); delay(2); } Serial.print(dec); Serial.println(und); } //LED void segClear(){ for(int i=0;i<8;i++){ digitalWrite(segPin[i], HIGH); } } //LED void segOutput(int d, int Number, int dp){ segClear(); digitalWrite(digitPin[d], HIGH); for(int i=0;i<8;i++){ digitalWrite(segPin[i], segValue[Number][i]); } digitalWrite(segPin[7], dp); delayMicroseconds(500); digitalWrite(digitPin[d], LOW); }

# Bài 10: 2 DC motor+L293D

- Mô tả:

- Thiết bị được thiết kế và lập trình 2 DC motor kết nối vào L293D, hiển thị số vòng quay theo từng giây.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình 12. Sơ đồ thiết kế Proteus

- Đặc điểm linh kiên:

- 1 broad mạch Arduino Uno.

- 1 L293D.

- 2 DC motor.

- Code chương trình:

int enA = 9; int in1 = 8; int in2 = 7; int enB = 3; int in3 = 5; int in4 = 4; void setup() { pinMode(enA, OUTPUT); pinMode(in1, OUTPUT); pinMode(in2, OUTPUT); pinMode(enB, OUTPUT); pinMode(in3, OUTPUT); pinMode(in4, OUTPUT); } void ControlON() { analogWrite(enA,255); analogWrite(enB,255); digitalWrite(in1,HIGH); digitalWrite(in2,LOW); digitalWrite(in3,HIGH); digitalWrite(in4,LOW); } void Speedup() { for(int i=0;i<256;i++) { analogWrite(enA, i); analogWrite(enB, i); delay(20); } } void Speeddown() { for(int i=255;i>=0;--i) { analogWrite(enA, i); analogWrite(enB, i); delay(20); } } void ControlOFF() { analogWrite(enA,255); analogWrite(enB,255); digitalWrite(in1,LOW); digitalWrite(in2,LOW); digitalWrite(in3,LOW); digitalWrite(in4,LOW); } void loop() { ControlON(); delay(1000); Speedup(); Speeddown(); ControlOFF(); delay(1000); }

# Bài 11: Led trái tim (STM32)

- Mô tả:

- Hệ thống được thiết kế và lập trình nhấp láy đèn led trái tim.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình 13. Sơ đồ thiết kế Proteus

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 STM32F401VE.

- 3 RES16DIPIS.

- 22 đèn led đỏ.

- Code chương trình:

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); void Sanghetlet(); void Tathetled(); void Sanglanluot(); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { Sanghetlet(); HAL_Delay(500); Tathetled(); HAL_Delay(500); Sanglanluot(); HAL_Delay(500); Tathetled(); HAL_Delay(500); } } void Sanghetlet() { HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); } void Tathetled() { HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); } void Sanglanluot() { Tathetled(); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(200); }

# Bài 12: Led + nút bấm (STM32)

- Mô tả:

- Sơ đồ được lập trình và thiết kế khi nhấn nút thì đèn sáng và thả ra thì đèn sẽ tắt.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình 14. Sơ đồ thiết kế Proteus

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 STM32F401VE.

- 2 điện trở.

- 1 đèn led.

- 1 nút bấm.

- Code chương trình:

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); MX_GPIO_Init(); while (1) { GPIO_PinState pin0State =HAL_GPIO_ReadPin (GPIOD, GPIO_PIN_0); if(pin0State == GPIO_PIN_SET) { HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); } } }

# Bài 13: STM32LCD

- Mô tả:

- Sơ đồ được lập trình và thiết kế từ mạch STM32 nối với LCD xuất ra chuỗi “Hello 61CNTT2”.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình 15. Sơ đồ thiết kế STM32LCD Proteus

- Đặc  điểm linh kiện:

- 1 STM32.

- 1 LCD.

- 1 pot.

- Code chương trình:

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); void send8bittoLcD(char D) { int b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7; if (( D & 1) == 0) b0=0; else b0=1; if (( D & 2) == 0) b1=0; else b0=1; if (( D & 4) == 0) b2=0; else b0=1; if (( D & 8) == 0) b3=0; else b0=1; if (( D & 16) == 0) b4=0; else b0=1; if (( D & 32) == 0) b5=0; else b0=1; if (( D & 64) == 0) b6=0; else b0=1; if (( D & 128) == 0) b7=0; else b0=1; HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_0,b0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_1,b0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,b0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3,b0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4,b0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5,b0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6,b0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_7,b0); } void sendCMD2LCD(char cmd) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); send8bittoLcD(cmd); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1); } void sendstring2LCD(char *str) { for (int i=0; str[i] !='\0'; i++) { sendCMD2LCD(str[i]); } } int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { sendCMD2LCD(0x01); sendCMD2LCD(0x0C); sendstring2LCD("Hello 61CNTT2"); } }

# Bài 14: Cảm biến ánh sáng + LCD

- Mô tả:

- Sơ đồ được thiết kế và lập trình điều chỉnh cảm biến ánh sáng cho đèn led sáng ở mức 500 trở lên, tắt ở mức dưới 500 và hiện giá trị analog qua LCD.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình  16. Sơ đồ thiết kế cảm biến âm thanh + LCD

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino uno SMD.

- 1 cảm biến ánh sáng.

- 1 PCF8574.

- 1 LM016L(LCD).

- 1 led yellow.

- 2 điện trở(R1: 10k, R2: 110).

- Code chương trình:

#include<Wire.h> #include<LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); int led = 13; void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); pinMode(led,OUTPUT); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("duylong"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("cam bien A/S"); delay(1000); lcd.clear(); } void loop() { int giatri_analog = analogRead(A0); if(giatri_analog > 500){ lcd.clear(); digitalWrite(led,HIGH); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("gt analog"); lcd.print(giatri_analog); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("den sang"); } else { lcd.clear(); digitalWrite(led,LOW); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("gt analog"); lcd.print(giatri_analog); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("den tat"); } delay(1000); lcd.clear(); }

# Bài 15: Quang điện trở + Modul nhiệt

- Mô tả:

- Sơ đồ được thiết kế và lập trình điều kiển quang điện trở qua modul làm sáng led.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình  17. Sơ đồ thiết kế quang điện trở và modul nhiệt

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino Uno.

- 1 Modul nhiệt.

- 1 Battery(3V).

- 1 led.

- 1 quang điện trở.

- Code chương trình:

int sensorValue = 0; void setup(){ pinMode(A0, INPUT); pinMode(13, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { gia tri nhan duoc nho hon 50% thi den sang ca nguoc lai sensorValue = analogRead(A0); Serial.println(sensorValue); analogWrite(13, map(sensorValue, 512, 1023, 127, 0)); delay(100); }

# Bài 16: Motor DC

- Mô tả:

- Sơ đồ proteus được thiết kế và lập trình làm cho Motor DC quay thông qua L293D.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình  18. Sơ đồ thiết kế proteus Motor DC

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino uno.

- 1 L293D.

- 1 Motor DC.

- Code chương trình:

void setup() { pinMode(7,OUTPUT); pinMode(6,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(7,HIGH); digitalWrite(6,LOW); delay(1000); digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(6,HIGH); delay(1000); }

# Bài 17: Cảm biến âm thanh với LCD

- Mô tả:

- Hệ thống được lập trình và thiết kế đọc giá trị từ cảm biến âm thanh lên màng hình LCD.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình  19. Sơ đồ thiết kế proteus cảm biến âm thanh và LCD

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino uno.

- 1 cảm biến siêu âm(ULTRASONIC V2).

- 1 LCD(LM016L).

- Code chương trình:

#define trigPin 12 #define echoPin 13 #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); void setup() { lcd.begin(16, 2); pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT); lcd.setCursor(1,0); lcd.print("Distance="); } void loop() { long duration, distance; digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); duration = pulseIn(echoPin, HIGH); distance = (duration/2) / 29.1; lcd.setCursor(11,0); lcd.print(distance); lcd.setCursor(14,0); lcd.print("cm"); }

# Bài 18: Led ma trận

- Mô tả:

- Hệ thống được thiết kế và lập trình cho ma trận led nháy đèn mỗi cột một lần.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình  20. Sơ đồ thiết kế proteus ma trận led

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino uno.

- 2 7HC595.

- 1 mạch led Matrix 8x8 red.

- Code chương trình:

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte cot = 0b10000000; void setup() { pinMode (ST_CP,OUTPUT); //RCLK pinMode (DS_hang,OUTPUT); pinMode (SH_CP_hang,OUTPUT); pinMode (SH_CP_cot,OUTPUT); pinMode (DS_cot,OUTPUT); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b00000000); digitalWrite(ST_CP,HIGH); } void loop() { for(int i=0; i< 8;i++) { digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot >> i); //cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1000); } }

# Bài 19: Đèn giao thông

- Mô tả:

- Hệ thống được thiết kế và lập trình làm cho 3 đèn led hoạt động như đèn giao thông.

- Sơ đồ thiết kế:

Hình 21. Sơ đồ thiết kế proteus đèn giao thông

- Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch Arduino Uno.

- 3 led (Blue, Yellow, Red).

- 3 pot (R1= 10, R2= 10, R3= 10).

- Code chương trình:

int dem=0; void setup() { pinMode(0, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); } void loop() { dem = dem + 1; delay(1000); if(dem == 65){ dem=0; } if(dem<=25) { digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(4, LOW); } if(dem>25&&dem<35) { digitalWrite(0, LOW); digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(4, LOW); } if(dem>=35) { digitalWrite(0, LOW); digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(4, HIGH); } }

# Bài 20: Nháy led RGB

- Mô tả:

- Hệ thống được thiết kế và lập trình làm cho đèn RGB sáng theo 3 màu, xanh dương, đỏ, xanh lá cây.

Hình  22. Sơ đồ thiết kế proteus nháy led RGB

Sơ đồ thiết kế:

- Đặc điểm linh kiện:

- 3 điện trở: 100 Ω

- 1 Đèn RGB

- 1 mạch Arduino Uno

- Code chương trình:

- int denDo = 9; - int denXanh = 10; - int denXanhLa = 11; - void setup() { - pinMode(denDo, OUTPUT); - pinMode(denXanh, OUTPUT); - pinMode(denXanhLa, OUTPUT); - } - void loop() { - analogWrite(denDo, 0); - analogWrite(denXanh, 255); - analogWrite(denXanhLa, 0); - delay(500); - analogWrite(denDo, 255); - analogWrite(denXanh, 0); - analogWrite(denXanhLa, 0); - delay(500); - analogWrite(denDo, 0); - analogWrite(denXanh, 0); - analogWrite(denXanhLa, 255) ; - delay(500); - }